设施明细表

Detailed parameters/详细参数： No 序号; Product Name 名 称; Number 数 量; Parameter specification 参数规格; Picture 图 片. 1; 插地式排球柱; 1副; 调节高度：2.15m-2.43m 预埋间距：≤11.1M 预埋管规格：φ108×2.75圆管 立柱底部配置缓冲垫 外立柱：φ89×8.5铝合金型材 内立柱：φ70异性铝型材 铝合金（含网及钢丝绳）; 金陵或同级以上. 2; 球馆专用灯; 38盏; 120W 双面菱晶板 桥架吊装，防水≤IPX4,防尘IP6X，材质：铝材+PC+铁，尺寸：60*120. 3; 灯光安装; 38套; 38套灯具线管线盒,线路 布管,布线，软管,灯具安装，2.5㎡电线，线管线盒软管. 4; 实木地板; 700㎡; A级枫华木面板单龙骨结构 地板面板：1810×60-80×22mm 隔音防潮膜：0.5mm 承载层：实木多层胶合板2440×1220×12mm 龙骨：30×50mm 减震胶垫：50×80×10mm; 金陵，双鑫，纽戈或同级. 5; 固定单臂篮球架; 2只; 适用场合：健身运动、体育培训、 家庭娱乐、专业比赛等 篮圈采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，材质Q235B 篮板类型：高强度高清安全玻璃 篮板，玻璃篮板标配篮板护套 篮板尺寸：1800mm*1050mm 护套：专用环保缓冲系统 产品参数：篮圈高度 3050mm， 伸臂长度 1800mm，立柱规格 250mm*250mm*6mm，篮圈内径φ 450mm; 金陵GDJ-2或者同级以上. 6; 悬臂固定篮球架; 4只; 根据现场实际情况设计 伸臂 2.25m 以内 篮板规格： 1800*1050*38 承重底板采用10mm钢板 配高强度安全玻璃篮板 玻璃篮板标配篮板护套 篮圈采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，材质Q235B; 金陵XGJ-2B 同级或以上. 7; 强弱电桥架; 115米; 强弱电桥架双槽外部白色 金属氧碳漆， 规格（200x100） 含金属支架,铁膨胀螺丝等; ////. 8; 原始墙线管线路拆除; 115米; 原始墙线管线路拆除及改造布线调试（原有线路材料不多长,需另配短线); ////. 9; 舞台地板及舞台下方抽拉储藏柜; 舞台面64㎡; 地板：钢骨架基础+ A级枫华木面板单龙骨结构 舞台下抽拉柜单个柜体尺寸约 0.6m*0.6m*2.5m，带轮子,正面耐冲撞材质 舞台两侧台阶踏步：宽30cm，高60cm. 10; 舞台墙面; 背景 96㎡， 侧墙48㎡; 背景墙面和侧墙面：聚酯纤维吸音板+锁扣安装 注：图片背景立柱需隐藏.

注：球场材料的有害物质（如甲醛、苯系物）需符合国标严格限值要求，开工前需要提供样品和环保检测报告。