2025상해한국학교 에어컨 구매 및 이전 설치 입찰 공고

1.  사업 개요

가. 구매 배경: 기존 설비 노후화로 인한 냉방 효과 저하 및 에너지 효율 기준 미달로 인한 교체 필요.

나. 기초가격: 236,300元

다. 공급 및 설치기한: 계약 체결일로부터 7일 이내 완료.

2. 기술규격

가. 에너지 효율 등급: 1급 의무 충족 / 냉방 능력: 12,200W / 난방 능력: 13,600W /

연간성능계수(APF): 3.84 Wh/Wh 이상

나. 설비유형: 새제품 14대

5마력 천장형(카세트형) , 실외기와 실내기 1:1 방식, 친환경 냉매(R32 등) 사용, 지정위치에 유선 컨트롤러 설치

다. 브랜드: 美的(Midea) RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) 동급이상

라. 기타 사항

- 동파이프 교체: 냉매 배관용 동파이프 교체(보온재 재시공, 전원선 및 통신선 재배선/교체, 냉매 배관 용접 및 냉매 충전포함)

- PVC 파이프 조치: 직경 20mm 이상의 PVC 배수 파이프 보온처리 실시

- 설치 작업 과정에서 훼손된 천장판 원상태로 복구

3. 서비스요구사항

가. 품질보증기간: 무상 수리 6년이상, 24시간 이내 방문 출장서비스,

핵심 부품 교체 필요 시 72시간 이내 수리 완료

나. 설치업체자격: 건축기전안장2급 자격증 보유(建筑机电安装二级)

다. 철거 및 이전설치: 기 설치된 14대 에어컨 철거 후 성능 점검을 거쳐 5대를 선별하여 지정장소에 이전 교체 설치

4. 입찰 업체 자격 요건

가. 기본요건: 신용불량 이력이 없을 것 (중국 신용정보망 '信用中国' 조회 결과 기준)

나. 특수자격: 안전 생산허가증(安全生产许可证) 제출요망