2025上海韩国学校空调采购

及移机招标公告

招标需求书

一、项目概况

采购背景：因设备老化导致制冷效果无法达到预期，且能效不能达标。

基础价格：236，300元

交付周期：合同签订后7日内完成供货安装。

二、技术规格

- 能效标准：强制要求一级能效，制冷量12200W,制热量 13600W, APF值 3.84Wh/Wh。

- 设备类型：5匹天井机嵌入式空调14台，一台室外机挂载一台内机，采用环保冷媒（如R32）,配有线控器并安装在指定位置。

- 品牌：美的(Midea) RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) 或 同等及以上规格型号。

- 其他事项：更换铜管（包含保温，电源线，通讯线，焊接制冷剂），PVC管≥20mm（必须保温措施），安装过程中损坏的矿棉板修复

三、服务要求

- 质保期：质保周期不少于6年，需包含免费上门服务24小时响应，涉及核心配件更换的需72小时内维修完毕。

- 安装规范：安装供应商需具备建筑机电安装二级资质。

- 拆除与移机：含14台旧机拆除，拆除后检测并挑选5台移机替换掉指定的同款机器。

四、供应商资格

- 基本条件：无失信记录（信用中国查询）。

- 特殊资质：需提供安全生产许可证。